变压器参数

| 供应商： |  |  |  |  |  | 型号：EE13 |  |  |  | 2019-3-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨架： |  | 5+5 |  |  |  |  |  |  |  | 1: 针脚排列底视图 |  |
| 磁芯： |  | # EE13 PC40 Ae=17.1mm^2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  | 测试端 |  | 技术要求 |  | 测试条件 |  |  |  |  |
| 电 感 量： |  |  | 5-10 |  | 1.8mH±5% |  | 10KHz 0.3V |  |  |  |  |
| 耐压测试： |  |  | 初-次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初-磁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 磁-次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绕 制 说 明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2：电性原理图 |  |
| 绕组顺序 | 起末脚位 |  |  |  | 线 规 |  |  | 圈 数 |  |  |  |
| N1 | 5--10 |  |  |  | 2UEW 0.2mm×1P |  |  | 145密绕 |  |  |  |
| N2 | 8--6 |  |  |  | 2UEW 0.4mm×1P |  |  | 11疏绕一整层 |  |  |  |
| 备注： 把2 3 4 7 9脚剪掉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认： |  |  |  | 批准： |  |  |  |  | 制表： |  | 日期： |